ТСЖ № 61 МЕТИЗНИК-4

План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  для многоквартирного дома ул.Доменщиков, 28, как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме на 2014-2016 годы

| Номер | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Перечень обязательных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |
| Система отопления |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили, запорные вентили, воздухо-выпускные клапаны | ТСЖ № 61 МЕТИЗНИК-4 | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт |
|  | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | ТСЖ № 61 МЕТИЗНИК-4 | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт |
|  | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | ТСЖ № 61 МЕТИЗНИК-4 | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы ГВС в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | ТСЖ № 61 МЕТИЗНИК-4 | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт |
| Дверные и оконные конструкции |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт дверных блоков на входе в подъезды | 1) Снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) Рациональное использование тепловой энергии; | Установка пружин | ТСЖ № 61 МЕТИЗНИК-4 | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт |
|  | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений | 1) Снижение утечек тепла через подвальные проемы; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Двери, дверки и заслонки | ТСЖ № 61 МЕТИЗНИК-4 | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт |
|  | Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений | 1) Снижение утечек тепла через проемы чердаков 2) Рациональное использование тепловой энергии | Двери, дверки и заслонки | ТСЖ № 61 МЕТИЗНИК-4 | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт |
|  | Остекление оконных блоков в подъездах | 1) Рациональное использование тепловой энергии | Стекло | ТСЖ № 61 МЕТИЗНИК-4 | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт |
| II. Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |
| Система отопления |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха | 1) Автоматическое регулирование параметров в системе отопления; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления воды в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | Энергосервисная организация | За счет средств собственников, оплачиваемых за капитальный ремонт | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт |
|  | Модернизация ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | 1) Обеспечение качества воды в системе отопления; 2) Автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 3) Продление срока службы оборудования и трубопроводов системы отопления; 4) Рациональное использование тепловой энергии; 5) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Пластинчатый теплообменник отопления и оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, , в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | Энергосервисная организация | За счет средств собственников, оплачиваемых за капитальный ремонт | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт |
|  | Замена трубопроводов и арматуры системы отопления | 1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов; 2) Снижение утечек воды; 3) Снижение числа аварий; 4) Рациональное использование тепловой энергии; 5) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные предизолированные трубопроводы, арматура | ТСЖ № 61 МЕТИЗНИК-4 | За счет средств собственников, оплачиваемых за капитальный ремонт | Периодический осмотр, ремонт |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе ГВС | 1) Автоматическое регулирование параметров в системе ГВС 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Оборудование для автоматического регулирования температуры в системе ГВС, включая контроллер, регулирующий клапан с приводом, датчик температуры горячей воды и др. | Энергосервисная организация | За счет средств собственников, оплачиваемых за капитальный ремонт | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт |
|  | Модернизация ИТП с заменой теплообменника ГВС и установкой аппаратуры управления ГВС | 1) Автоматическое регулирование параметров в системе ГВС; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС; 4) Улучшение условий эксплуатации и снижение аварийности | Пластинчатый теплообменник ГВС и оборудование для автоматического регулирования температуры в системе ГВС, включая контроллер, регулирующий клапан с приводом, датчик температуры горячей воды и др. | Энергосервисная организация | За счет средств собственников, оплачиваемых за капитальный ремонт | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт |
|  | Замена трубопроводов и арматуры системы ГВС | 1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов; 2) Снижение утечек воды; 3) Снижение числа аварий; 4) Рациональное использование тепловой энергии и воды; 5) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Современные пластиковые трубопроводы, арматура | ТСЖ № 61 МЕТИЗНИК-4 | За счет средств собственников, оплачиваемых за капитальный ремонт | Периодический осмотр, ремонт |
| Система холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена трубопроводов и арматуры системы ХВС | 1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов; 2) Снижение утечек воды; 3) Снижение числа аварий; 4) Рациональное использование воды; 5) Экономия потребления воды в системе ХВС | Современные пластиковые трубопроводы, арматура | ТСЖ № 61 МЕТИЗНИК-4 | За счет средств собственников, оплачиваемых за капитальный ремонт | Периодический осмотр, ремонт |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования | 1) Автоматическое регулирование освещенности; 2) Экономия электроэнергии | Датчики освещенности, датчики движения | ТСЖ № 61 МЕТИЗНИК-4 | За счет средств собственников, оплачиваемых за капитальный ремонт | Периодический осмотр, настройка, ремонт |
| Дверные и оконные конструкции |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена дверей на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1) Снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Усиление безопасности жителей | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | ТСЖ № 61 МЕТИЗНИК-4 | Средства собственников | Периодический осмотр, ремонт |
|  | Установка стекол на окна в подъездах | 1) Снижение потерь лучистой энергии через окна; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Низкоэмиссионные стекла | ТСЖ № 61 МЕТИЗНИК-4 | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт |
|  | Установка и замена оконных блоков | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы окон | Современные пластиковые стеклопакеты | ТСЖ № 61 МЕТИЗНИК-4 | За счет средств собственников, оплачиваемых за капитальный ремонт | Периодический осмотр, ремонт |
| Стеновые конструкции |  |  |  |  |  |  |
|  | Утепление потолка подвала | 1) Уменьшение охлаждения или промерзания потолка технического подвала; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы строительных конструкций | Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др. | ТСЖ № 61 МЕТИЗНИК-4 | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт |
|  | Утепление пола чердака | 1) Уменьшение протечек, охлаждения или промерзания пола технического чердака; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы строительных конструкций | Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др. | ТСЖ № 61 МЕТИЗНИК-4 | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт |
|  | Утепление кровли | 1) Уменьшение протечек и промерзания чердачных конструкций; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы чердачных конструкций | Технологии утепления плоских крыш "По профнастилу" или "Инверсная кровля"; Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др. | ТСЖ № 61 МЕТИЗНИК-4 | За счет средств собственников, оплачиваемых за капитальный ремонт | Периодический осмотр, ремонт |
|  | Заделка межпанельных и компенсационных швов | 1) Уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания, образования грибков; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы стеновых конструкций | Технология "Теплый шов"; Герметик, теплоизоляционные прокладки, мастика и др. | Энергосервисная организация | За счет средств собственников, оплачиваемых за капитальный ремонт | Периодический осмотр, ремонт |
|  | Гидрофобизация стен | 1) Уменьшение намокания и промерзания стен; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы стеновых конструкций | Гидрофобизаторы на кремнийорганической или акриловой основе | Энергосервисная организация | За счет средств собственников, оплачиваемых за капитальный ремонт | Периодический осмотр, ремонт |
|  | Утепление наружных стен | 1) Уменьшение промерзания стен; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы стеновых конструкций | Технология "Вентилируемый фасад"; Реечные направляющие, изоляционные материалы, защитный слой, обшивка и др. | Энергосервисная организация | За счет средств собственников, оплачиваемых за капитальный ремонт | Периодический осмотр, ремонт |
| III. Перечень мероприятий в отношении помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |
| Система горячего и холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт унитазов или замена на экономичные модели | 1) Ликвидация утечек воды; 2) Рациональное использование воды; 3) Экономия потребления воды в системе ХВС | Запчасти, современные экономичные модели | ТСЖ № 61 МЕТИЗНИК-4 | плата по отдельному договору | Периодический осмотр, ремонт |
|  | Ремонт смесителей и душевых головок или замена на экономичные модели | 1) Ликвидация утечек воды; 2) Рациональное использование воды; 3) Экономия потребления воды в системе ХВС | Запчасти, современные экономичные модели | ТСЖ № 61 МЕТИЗНИК-4 | плата по отдельному договору | Периодический осмотр, ремонт |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы | 1) Экономия электроэнергии 2) Улучшение качества освещения | Люминесцентные лампы, светодиодные лампы | ТСЖ № 61 МЕТИЗНИК-4 | плата по отдельному договору | Периодический осмотр, замена |
| Система вентиляции |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт или установка воздушных заслонок | 1) Ликвидация утечек тепла через систему вентиляции; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Воздушные заслонки с регулированием проходного сечения | ТСЖ № 61 МЕТИЗНИК-4 | плата по отдельному договору | Периодический осмотр, регулировка, ремонт |
| Дверные и оконные конструкции |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка теплоотражающих пленок на окна | 1) Снижение потерь лучистой энергии через окна; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Теплоотражающая пленка | ТСЖ № 61 МЕТИЗНИК-4 | плата по отдельному договору | Периодический осмотр, ремонт |
|  | Установка низкоэмиссионных стекол на окна | 1) Снижение потерь лучистой энергии через окна; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Низкоэмиссионные стекла | ТСЖ № 61 МЕТИЗНИК-4 | плата по отдельному договору | Периодический осмотр, ремонт |
|  | Заделка и уплотнение оконных блоков | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуретановая пена и др. | ТСЖ № 61 МЕТИЗНИК-4 | плата по отдельному договору | Периодический осмотр, ремонт |
|  | Замена оконных и балконных блоков | 1) Снижение инфильтрации через оконные и балконные блоки; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы окон и балконных дверей | Современные пластиковые стеклопакеты | ТСЖ № 61 МЕТИЗНИК-4 | плата по отдельному договору | Периодический осмотр, ремонт |
|  | Остекление балконов и лоджий | 1) Снижение инфильтрации через оконные и балконные блоки; 2) Повышение термического сопротивления оконных конструкций; 3) Увеличение срока службы окон и балконных дверей | Современные пластиковые и алюминиевые конструкции | ТСЖ № 61 МЕТИЗНИК-4 | плата по отдельному договору | Периодический осмотр, очистка, ремонт |