Приложение № 1 к Договору управления многоквартирным домом

ПЕРЕЧЕНЬ И СРОКИ выполнения работ, оказания услуг по содержанию, текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома

I. Перечень работ и периодичность выполнения работ

| Виды выполняемых работ | Период выполнения работ |
| --- | --- |
| 1. Работы, выполняемые при подготовке дома к сезонной эксплуатации: |  |
| 1.1. Гидравлическое испытание внутренних систем центрального отопления на прочность и плотность | 1 раз в год. |
| 1.2. Укрепление водосточных труб, колен и воронок | 2 раза в год |
| 1.3. Снятие пружин с подъездных дверей | 1 раз в год |
| 1.4. Консервация системы центрального отопления | 1 раз в год |
| 1.5. Прочистка канализационного лежака в подвальных помещениях и технических этажах | 1 раз в год |
| 1.6. Проверка исправности канализационных вытяжек (флюгарок) | 2 раза в год |
| 1.7. Осмотр систем дымоудаления | 2 раза в год |
| 1.8. Замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования и вспомогательных помещениях | при необходимости |
| 1.9. Удаление с крыш снега, наледи | при необходимости |
| 1.10. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев | при необходимости |
| 1.11. Запуск системы центрального отопления | 1 раз в год |
| 1.12. Укрепление парапетных ограждений | при необходимости |
| 1.13. Проверка состояния продухов в цоколях зданий | 2 раза в год |
| 1.14. Укрепление входных дверей в подъездах, навеска пружин | 1 раз в год |
| 1.15. Проверка исправности слуховых окон | 1 раз в год |
| 2. Прочие работы |  |
| 2.1. Гидропневматическая промывка систем центрального отопления | 1 раз в 3 года |
| 2.2. Дератизация, дезинфекция подвалов | по заявкам в течение месяца |
| 2.3. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры! | 1 раз в 3 года |

| сопротивления изоляции проводов |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.4. Прочистка вентиляционных каналов | по заявкам в течение месяца |  |
| 2.5. Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах | 1 раз в 3 года |  |
| 2.6. Восстановление освещения в местах общего пользования, вспомогательных помещениях | при необходимости |  |
| 2.7. Вывоз твердых бытовых отходов с контейнерных площадок | ежедневно |  |
| 2.8. Вывоз кропногабаритного мусора с контейнерных площадок | 2 — 3 раза в неделю* |  |
| 2.9. Осмотр лифтов и лифтового оборудования | 1 раз в неделю* |  |
| 2.10. Обслуживание общедомовой антенной разводки | по заявкам в течение 3-х дней |  |
| 2.11. Аварийное обслуживание (внутридомовые системы горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения, лифта) | круглосуточно |  |
| 2.12. Управление многоквартирным домом | постоянно |  |

Примечание: * - рабочая неделя: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.

| 3. Работы по уборке мест общего пользования |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды работ | Вид оборудования на лестничных клетках |  |
|  | оборудование отсутствует | мусоропровод и лифт |
| 3.1. Влажное подметание лестничных площадок и маршей ниже трех этажей | от 3-х до 5-ти раз в неделю* | от 3-х до 5-ти раз в неделю* |
| 3.2. Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 3 раза в неделю* | 2 раза в неделю* |
| 3.3. Влажное подметание перед загрузочными клапанами |  | 2-3 раза в неделю* |
| 3.4. Мытье пола кабины лифта |  | 2-3 раза в неделю* |
| 3.5. Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта |  | 2 раза в год |
| 3.6. Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц |
| 3.7. Влажная протирка стен, плафонов на лестничных клетках, шкафов электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, отопительных приборов. Мытье окон (при возмож- | 1 раз в год | 1 раз в год |

| ности к доступу). Обметание пыли с потолков |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.8. Влажная протирка подоконников | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц |
| 3.9. Уборка вспомогательных помещений (подвалов, чердаков, технических этажей). Вывоз мусора | 2 раза в год | 2 раза в год |

Примечание: * - рабочая неделя: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.

| 4. Работы по обслуживанию мусоропровода |  |
| --- | --- |
| 4.1. Уборка мусороприемных камер, бункеров | 6 раз в неделю* |
| 4.2. Уборка загрузочных клапанов мусоропровода . | 2-3 раза в неделю* |
| 4.3. Очистка, дезинфекция, мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 1 раз в месяц |
| 4.4. Профилактический осмотр мусоропроводов | 2 раза в месяц |
| 4.5. Устранение засора | по необходимости |

Примечание: * - рабочая неделя: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота.

| 5. Работы по уборке придомовой территории |  |
| --- | --- |
| Холодный период |  |
| 5.1. Подметание, сдвигание свежевыпавшего снега | в течение смены** |
| 5.2. Уборка территории от мусора | 1 раз в смену** без снегопада |
| 5.3. Очистка территории от наледи и льда | в течение смены** при необходимости |
| 5.4. Посыпка территории противоскользящим материалами | в течение смены** при необходимости |
| 5.5. Очистка урн от мусора | 1 раз в смену** |
| 5.6. Уборка контейнерных площадок | 1 раз в смену** |
| 5.7. Уборка площадки перед входом в подъезд | 2 раза в неделю* без снегопада |
| Теплый период |  |
| 5.8. Подметание территории | 3 раза в неделю* |
| 5.9. Сезонная уборка территории | 2 раза в год |
| 5.10. Очистка урн от мусора | 1 раз в смену** |
| 5.11. Уборка контейнерных площадок | 1 раз в смену** |
| 5.12. Покос придомовых территорий. | 2 раза в летний период |